Elektronik - Digital - Gleisbesetzmelder

Schaltplan:

Die folgende Schaltung zeigt ein Beispiel für eine elektronische Überwachung eines Streckenbereichs. 
Sie ist auf meiner Anlage ca. 40mal im Einsatz und funktioniert problemlos.
Selbstverständlich darf der Mittelleiter der Strecke den Fahrstrom nur über den mit Gleis bezeichneten Ausgang der Schaltung beziehen.

Funktion

Sobald eine Lok in den Streckenbereich einfährt, fließt ein Strom über die Dioden zum Gleis und über den Motor zur Masse.
An den Dioden fällt damit eine geringe Spannung (ca. 600 mV) ab.

- diese Spannung reicht aus, um die Leuchtdiode des Optokopplers anzusprechen und den Transistor durchzuschalten

- der Transistor zieht den Ausgang des Rückmeldemoduls gegen Masse

- Rückmeldemoduls meldet den Ausgang als "1".

Der Spannungsabfall entsteht bei fahrender und bei stehender Lokomotive (reagiert sogar bei 'nassem Finger' auf der Schiene).
In einzelnen Fällen kann es vorkommen, das die Schaltung zu empfindlich reagiert, z.B. Einstreuung von parallel laufenden Leitungen. Mit dem Poti / Trimmer kann die Empfindlichkeit in bestimmten Grenzen reguliert werden.

- Der Spannungsabfall von 600 mV wirkt sich auf das Fahrverhalten der Lokomotive kaum aus.

- Der Preis für eine solche Schaltung liegt bei ca. 5,00 € (Jan. 2005).

So schön und modern eine Streckenüberwachung mit elektronischer Überwachung des Fahrstroms auch sein mag, 
sie hat doch einen Nachteil, welchen man nicht übersehen darf.
Dazu möchte ich nochmals auf die Funktion einer solchen GbM eingehen:

- ein Zug fährt in die Strecke ein

- die Spannung an den Dioden steigt und

- das Rückmeldemodul meldet den Bereich als belegt.

Beim Verlassen

- fällt die Spannung an den Dioden ab

- und die Strecke wird als FREI gekennzeichnet.

Wer jetzt Änderungen in seiner Datenbank vornimmt, (z.B. Lok aus dem Bereich abmelden) hat sehr schnell ein Problem.
Denn: Auch bei einem NOTHALT wird die Fahrspannung von der Anlage genommen und damit fällt auch die Spannung an den Dioden ab. Das heißt, unser Rückmeldemodul meldet alle Strecken als FREI. Das ist noch nicht weiter tragisch, denn wenn die Fahrspannung zurückkehrt, baut sich die Spannung an den Dioden wieder auf und alle belegten Strecken werden als solche sofort wieder erkannt.
Aber: Änderungen in der Datenbank werden verständlicherweise nicht zurückgenommen, so dass Streckenbereiche zwar als belegt gekennzeichnet werden, wir aber nicht wissen, welche Züge dort stehen.

Um dieses Problem zu umgehen, bieten sich 2 Lösungen an

|  | Wenn sichergestellt ist, das sich immer mindestens 1 Zug in einem überwachten Bereich befindet, können niemals alle Kontakte der Rückmeldemoduls auf 0 stehen. Das Programm muss folglich nach jeder Abfrage eines Rückmeldemoduls als erstes untersuchen, ob nicht mindestens 1 Bit auf 1 steht. Beispiel : if instr(Variable, "1") = 0 then ... oder if Variable <> "0000000000000000" then .... |
| --- | --- |
|  | Die zweite Möglichkeit wäre die Einbindung eines Rückmelde-Kontaktes. Dazu schalten wir (Vorwiderstand nicht vergessen) die Leuchtdiode eines Optokopplers zwischen Fahrspannung und Masse. Den Kontakt selbst verbinden wir wie auf der o.a. Schaltung mit dem Transistor des Optokopplers. Solange die Fahrspannung ansteht, wird dieser Kontakt immer eine 1 liefern. Auch diesen Kontakt kann das Programm leicht überwachen und bei 0 entsprechend reagieren. |